Sprawozdanie Cw1

Jan Bronicki 249011

Borys Staszczak 248958

Temat: Badanie regulatora dwustawnego

- Zadanie do wykonania

Opracować układ pomiarowy, zmontować układ do badania regulatora, opracować algorytm sterowania w układzie regulacji dwustawnej i przetestować regulator w warunkach laboratoryjnych.

- Założenia projektowe

- Regulator dwustawny

- Tabela pomiarowa (każda grupa oblicza dane do tabeli dla „własnych” danych)

- Uwagi i wnioski

- Załącznik nr 1: Kod program

- /**************************************/

- /*              ARE 2008              */

- /*      e-mail: biuro@are.net.pl      */

- /*      www   : are.net.pl            */

- /**************************************/

- // Jan Bronicki 249011

- // Borys Staszczak 248958

- #define __AVR_ATmega32__

- #define F_CPU 8000000UL

- #include <avr/io.h>

- #include <stdio.h>

- #include <util/delay.h>

- #include <string.h>

- void delay_ms(int ms)

- {

- volatile long unsigned int i;

- for (i = 0; i < ms; i++)

- _delay_ms(1);

- }

- void delay_us(int us)

- {

- volatile long unsigned int i;

- for (i = 0; i < us; i++)

- _delay_us(1);

- }

- #define RS 0

- #define RW 1

- #define E 2

- void LCD2x16_init(void)

- {

- PORTC &= ~(1 << RS);

- PORTC &= ~(1 << RW);

- PORTC |= (1 << E);

- PORTD = 0x38; // dwie linie, 5x7 punktow

- PORTC &= ~(1 << E);

- _delay_us(120);

- PORTC |= (1 << E);

- PORTD = 0x0e; // wlacz wyswietlacz, kursor, miganie

- PORTC &= ~(1 << E);

- _delay_us(120);

- PORTC |= (1 << E);

- PORTD = 0x06;

- PORTC &= ~(1 << E);

- _delay_us(120);

- }

- void LCD2x16_clear(void)

- {

- PORTC &= ~(1 << RS);

- PORTC &= ~(1 << RW);

- PORTC |= (1 << E);

- PORTD = 0x01;

- PORTC &= ~(1 << E);

- delay_ms(120);

- }

- void LCD2x16_putchar(int data)

- {

- PORTC |= (1 << RS);

- PORTC &= ~(1 << RW);

- PORTC |= (1 << E);

- PORTD = data;

- PORTC &= ~(1 << E);

- _delay_us(120);

- }

- void LCD2x16_pos(int wiersz, int kolumna)

- {

- PORTC &= ~(1 << RS);

- PORTC &= ~(1 << RW);

- PORTC |= (1 << E);

- delay_ms(1);

- PORTD = 0x80 + (wiersz - 1) * 0x40 + (kolumna - 1);

- delay_ms(1);

- PORTC &= ~(1 << E);

- _delay_us(120);

- }

- // Set point (in %)

- int set_point = 40;

- // Histereza (in %)

- int _h = 8;

- // Error value

- int _e;

- // Integer part of the error

- int int_e;

- // Decimal value of the error

- int dec_e;

- // Whole process value (in 0-1023 range)

- float process_value;

- // Process value with decimal part

- int full_process_value;

- // Integer part of process value

- int int_process_value;

- // Decimal part of process value

- int dec_process_value;

- int main(void)

- {

- char tmp[16];

- int i;

- DDRD = 0xff;

- PORTD = 0x00;

- DDRC = 0xff;

- PORTC = 0x00;

- DDRB = 0x00;

- PORTB = 0xff;

- _delay_ms(500);

- LCD2x16_init();

- LCD2x16_clear();

- ADMUX = 0x40;

- ADCSRA = 0xe0;

- while (1)

- {

- // Start an ADC conversion by setting ADSC bit (bit 6)

- ADCSRA = ADCSRA | (1 << ADSC);

- // Wait until the ADSC bit has been cleared

- while (ADCSRA & (1 << ADSC))

- ;

- process_value = ADC;

- full_process_value = (process_value / 1023.0) * 1000;

- int_process_value = full_process_value / 10;

- dec_process_value = full_process_value % 10;

- _e = (set_point * 10) - full_process_value;

- int_e = _e / 10;

- dec_e = _e % 10;

- // LED On

- if (_e > (_h / 2))

- {

- PORTC = ~(0x01 << 5);

- }

- // LED Off

- if (_e < -(_h / 2))

- {

- PORTC = (0x01 << 5);

- }

- if (!(PINB & (8 << PB0)))

- {

- set_point = 50;

- }

- if (!(PINB & (4 << PB0)))

- {

- set_point = 40;

- }

- if (!(PINB & (2 << PB0)))

- {

- _h = 8;

- }

- if (!(PINB & (1 << PB0)))

- {

- _h = 10;

- }

- LCD2x16_pos(1, 1);

- sprintf(tmp, "SP=%2d PV=%3d.%1d%% ", set_point, int_process_value, abs(dec_process_value));

- for (i = 0; i < 16; i++)

- {

- LCD2x16_putchar(tmp[i]);

- }

- LCD2x16_pos(2, 1);

- sprintf(tmp, "H=%2d   E=%3d.%1d%%  ", _h, int_e, abs(dec_e));

- for (i = 0; i < 16; i++)

- {

- LCD2x16_putchar(tmp[i]);

- }

- delay_ms(500);

- }

- return 0;

- }